# 2008-2009年太湖、巢湖和滇池全湖水体理化参数和气象数据集

（编写人姓名：胡明明  编写人单位：中国科学院水生生物研究所 通信地址：湖北省武汉市东湖南路7号 邮编：430072   Email：cyano973@ihb.ac.cn  编写时间：2012年4月24日）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 1数据集名称 | 名称需包含：内容；时间；地点；尺度（比例尺或是属于区域还是点位观测）等信息。 2008-2009年太湖、巢湖和滇池全湖水体理化参数和气象数据集 |
| 2 数据集内容说明 |  |
| 2.1 数据集内容一般描述 | a. 数据内容（数据文件/表名称，包含的观测指标内容） 数据文件名称：2008-2009年太湖、巢湖和滇池全湖水体理化参数和气象数据集 包含3个工作表： 2008-2009年太湖全湖水体理化参数和气象数据集.xls 2008-2009年巢湖全湖水体理化参数和气象数据集.xls 2009-2010年滇池全湖水体理化参数和气象数据集.xls 包含了氮（总氮TD、溶解性总氮DTN、氨氮NH3、硝态氮NO3、亚硝态氮NO2），磷（总磷TP、溶解性总磷DTP、溶解性正磷酸盐SRP），高锰酸盐指数CODMn，叶绿素a，pH，溶解氧DO，透明度，水温，电导率，气象数据（风速和风向）等指标。 b. 项目来源 国家重点基础研究项目“大中型浅水湖泊蓝藻水华暴发机制研究 ” c. 建设目的 研究太湖、巢湖、滇池蓝藻水华发生机制 d. 服务对象 从事蓝藻生态学研究的学生和科研人员 e. 数据的时间范围 太湖：2008年9月到2009年10月 巢湖:2008年10月到2009年11月 滇池：2009年1月到2010年2月 f. 数据的空间范围、投影方式 数据包含了太湖全湖的22个采样点位，巢湖全湖11个采样点位，滇池全湖24个采样点位 太湖22个点 位包括：南太湖点位 S1 N 30°59’650’’ E 120°09’711’’ S2 N 31°02’272’’ E 120°03’577’’ S3 N 31°06’893’’ E 120°01’583’’ S4 N 31°09’943’’ E 120°09’010’’ S5 N 31°04’287’’ E 120°12’176’’ S6 N 31’02’059’’ E 120°15’790’’ S7 N 30°59’611’’ E 120°19’936’’ S8 N 30°57’834’’ E 120°16’251’’ S9 N 30°56’581’’ E 120°07’558’’ 北太湖位点 W1 N31°26'979" E120°01'722" W2 N31°23'84.6" E120°01'91.6" W3 N31°18'52.2" E120°03'40.4" W4 N31°18'66.3" E119°56'61.5" W5 N31°11'44.8" E120°01'43.6" W6 N31°10'24.3" E120°57'30.6" N1 N31°29'43.8" E120°10'48.8" N2 N31° 24'65.3" E120°11'23.9" N3 N31°20'30.8" E120°10'79.4" N4 N31°21'38.8" E120°17'16.8" N5 N31°26'48.3" E120°22'17.8" N6 N31°25'23.1" E120°18'22.0" N7 N31°23'50.1" E120°13'53.5" 巢湖11个点位： W1 N 31O41’790’’ E 117O21’747’’ W2 N 31O40’210’’ E 117O23’680’’ W3 N 31O36’928’’ E 117O23’030’’ W4 N 31O35’177’’ E 117O24’915’’ W5 N31O33’616’’ E 117O22’ 471’’ E1 N 31O02’059’’ E 117O15’790’’ E2 N 31O38’390’’ E 117O41’088’’ E3 N 31O35’543’’ E 117O48’615’’ E4 N 31O30’570’’ E 117O38’503’’ E5 N 31O27’062’’ E 117O33’310’’ E6 N 31O31’645’’ E 117O33’548’’ 滇池24个点位 d1; N 24°56'43.00"; E 102°38'55.00". d2; N 24°57'4.80"; E 102°40'36.90". d3; N 24°55'42.00"; E 102°39'53.00". d4; N 24°55'56.52"; E 102°41'11.11". d5; N 24°55'31.9"; E 102°42'26.2". d6; N 24°54'48.7"; E 102°43'14.1". d7; N 24°54'11.10"; E 102°41'15.40". d8; N 24°53'44.00"; E 102°44'14.00". d9; N 24°51'46.00"; E 102°41'20.00". d10; N 24°51'46.00"; E 102°44'14.00". d11; N 24°51'46.00"; E 102°46'35.00". d12; N 24°49'48.00"; E 102°39'53.00". d13; N 24°49'48.00"; E 102°42'47.00". d14; N 24°49'48.00"; E 102°45'41.00". d15; N 24°47'50.00"; E 102°41'20.00". d16; N 24°47'50.00"; E 102°44'14.00". d17; N 24°46'21.13"; E 102°36'57.95". d18; N 24°45'52.00"; E 102°39'53.00". d19; N 24°43'56.00"; E 102°38'26.00". d20; N 24°43'56.00"; E 102°41'0.00". d21; N 24°41'45.59"; E 102°36'46.10". d22; N 24°41'58.00"; E 102°39'53.00". d23; N 24°40'42.46"; E 102°39'5.23". d24; N 24°57'39.17"; E 102°38'45.40". g. 数据的学科范围 属于藻类生态学范围 h. 数据的量 大小约500K左右 i. 数据类型（文献、属性、矢量、栅格、文本等） excel文本 j. 数据更新的频度 一个月一次 k. 缩略图（可选。反应数据集内容或观测过程、场景等的示意图） L．其它需要说明的内容 无 |
| 2.2 字段（要素）名称解释 | a. 名称解释 字段1:点位 数据类型:字符型 字段2:点位坐标: 数据类型:字符型 字段3:日期 数据类型:字符型 字段4： 总氮 数据类型:数字型 字段5:溶解性总氮 数据类型:数字型 字段6: 氨氮 数据类型:数字型 字段7: 硝态氮 数据类型：数字型 字段8:亚硝态氮 数据类型:数字型 字段9：总磷 数据类型:数字型 字段10: 溶解性总磷(DTP) 数据类型：数字型 字段11: 溶解性正磷酸盐(SRP) 数据类型:数字型 字段12：高锰酸盐指数COD（Mn） 数据类型：数字型 字段13：叶绿素a 数据类型：数字型 字段14:风向 数据类型:字符型 字段15风速 数字类型:数字型 字段16：pH 数据类型：数字型 字段17：溶解氧(DO) 数据类型：数字型 字段18：透明度 数据类型：数字型 字段19：温度 数据类型：数字型 字段20：电导率 数据类型：数字型 b. 量纲（度量单位） 字段1：总氮 单位：mg/L 字段2:溶解性总氮 单位: mg/L 字段3:氨氮 单位: mg/L 字段4:硝态氮 单位: mg/L 字段5:亚硝态氮 单位: mg/L 字段6：总磷 单位：mg/L 字段7:溶解性总磷 单位: mg/L 字段8: 溶解性正磷酸盐 单位: mg/L 字段9：高锰酸盐指数 单位：mg/L 字段10：叶绿素a 单位：µg/L 字段11：风速 单位：m/s 字段12：pH 单位：1 字段13：溶解氧（DO） 单位：mg/L 字段14：透明度 单位：cm 字段15：温度 单位：℃ 字段16：电导率 单位：µs/cm c. 数据精度（数字图像的解析度/比例尺） 太湖全湖22个点位，巢湖全湖11个点位，滇池全湖24个点位每月一次数据 |
| 3 数据源描述 | a. 如果是来自文献、资料等，将数据源列表 无 b. 如果来自相关课题，要列出课题负责人、单位、资助者 第六课题太湖、巢湖和滇池蓝藻水华的发生机制与控制原理 负责人：宋立荣 ，单位：中国科学院水生生物研究所 c. 如果是镜像、购买、交换、下载数据，要说明出处 无 d. 如果是试验、观测、调查数据，要说明相关的仪器、设备、方法、过程的基本信息 1、总氮、溶解性总氮的测定采取过硫酸钾消解-紫外分光光度法，标准参照GB 11894-89。 2、氨氮的测定采用纳氏试剂光度法，用分光光度计进行测量，标准参照GB 7479-87。 3、硝酸盐氮的测定采用酚二磺酸光度法，用分光光度计进行测量，标准参照GB 7480-87，亚硝酸盐氮的测定采用N-(1-萘基)-乙二胺光度法，用分光光度计进行测量，标准参照GB 7493-87。 4、总磷、溶解性总磷的测定采用过硫酸钾消解-钼锑抗分光光度法，用分光光度计进行测量，标准参照GB 11893-89。 5、溶解性正磷酸盐的测定采用钼锑抗分光光度法，用分光光度计进行测量，标准参照GB 11893-89。 6、高锰酸盐指数的测定采用酸性法，水样加入硫酸使成酸性后，加入一定量的高锰酸钾溶液，并在沸水浴中加热反应一定的时间。剩余的高锰酸钾，用草酸钠溶液还原并加入过量，再用高锰酸钾溶液回滴过量的草酸钠，通过计算求出高锰酸盐指数值。标准参照GB 11892-89。 7、叶绿素a的测定采用丙酮法，用90%的丙酮研磨提取，再用分光光度计进行测定。 8、风速风向采用风速风向仪现场测定、透明度用赛氏盘现场测定。 9、水温用温度计、pH用便携式pH计进行现场测定。 10溶解氧用便携式溶解氧仪进行现场测定。 11、电导率用便携式电导率仪进行现场测定。 采集时间：每月一次 e. 如果是统计数据要说明数据发布的部门 f. 其他数据要说明数据产生基本情况 |
| 4 数据加工方法 | a. 如果是属性数据、文本数据要写明数字化手段 本数据表是由专人根据记录本手工录入 b. 如果是空间数据要写明数据数字化工具和简单流程 c. 如果是经过数学运算、或模型产生的数据要交待清楚数学运算的算法和模型，并注明算法和模型的出处 d. 其它方法 |
| 5 数据质量描述 | a. 原始资料数据精度 严格按照仪器操作规范进行观测和数据采集，探头测定的数据为仪器读数，实验室测定数据参照国标进行。 b. 项目数据产生和汇集过程中的相关质量控制措施，包括完整的数据产生过程、使用的方法和标准规范、数据应用范围等内容。 (1)数据生产过程:样品的采集利用GPS定位技术进行分区布点。对采样和监测人员进行事前培训，考核合格后上岗，建立生态监测数据质量管理的相关制度，以保证样品采集、保存、运输、前处理、实验室分析以及数据汇总、综合分析等全过程的质量。 (2)方法和标准规范: 野外现场采用YSI 556MPS型多参数水质参数仪分析水体中水温（T）、pH值、溶解氧（DO）等。其它化学分析带回实验室后进行。水体中氮、磷分析方法参照《水和废水监测分析方法》第四版，总磷、总氮、溶解性总磷的测定采用过硫酸钾消解－钼锑抗分光光度法，溶解性活性磷的测定直接采用钼锑抗分光光度法，铵氮采用钠氏试剂分光光度法，硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的含量均采用阴离子色谱法分析。叶绿素a含量采用丙酮法进行测定。 (3)应用范围: 用于研究蓝藻水华的发生机制 c. 加工后数据精度 在加工生成数据表时，剔除了一些明显误差数据。 |
| 6 数据应用成果 | - 主要应用领域 本数据集主要应用于蓝藻生态学研究 - 在应用中取得的效果(获得奖项,发表咨询报告和文章) |
| 7 知识产权 | - 标注知识产权说明(数据使用引用方式规定等) b. 注明使用数据的联系人 联系信息： 联系人姓名:宋立荣 Email:lrsong@ihb.ac.cn Tel:027-68780806 |